МУП

« ЦЕНТР  АРХИТЕКТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г. КУРСКА »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« ВЕРЕТЕНИНСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ »  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО   РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА .

г.  Курск , 2014 г.

МУП

« ЦЕНТР  АРХИТЕКТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г. КУРСКА »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« ВЕРЕТЕНИНСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ »  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО   РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА .

Директор МУП « ЦАиГ г. Курска »                                    Поляков А.Г.

Главный  инженер                                                                  Анисимов В.А.

Главный  специалист                                                             Толкачева Г.В.

Инженер — экономист                                                          Павличенко Л.Г.

г.  Курск , 2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  по  обоснованию  проекта  генерального  плана

( текстовая  часть )                                                                                          Том 1

Графическая часть :

1.  Карта современного  использования  территории

муниципального  образования .                                                              Лист 1

2.  Карта  анализа  комплексного  развития  территории  и

размещения  объектов  местного  значения  с  учетом

ограничений   использования   территории  муниципального

образования .                                                                                            Лист 2

3.  Карта    транспортной , инженерной   инфраструктур  и

инженерного  благоустройства  территории  муниципального

образования  .                                                                                           Лист 3

Перечень  основных  факторов   риска   возникновения  ЧС

природного  и  техногенного  характера ( текстовая  часть )                       Том 2

Графическая  часть :

- Карта  территорий , подверженных  риску  возникновения

чрезвычайных  ситуаций      природного  и  техногенного

характера .                                                                                                  Лист 1

Положение  о  территориальном  планировании

( текстовая  часть )                                                                                           Том 3

Графическая  часть :

1.  Карта  функциональных  зон  .                                                               Лист 1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………..….….       5

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА .

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

1. Анализ существующего состояния территории……………………………….         8

1.1.  Железногорский  муниципальный  район ……………………………….          8

1.2.  Общие  сведения   …………………...............………….…………………          9

1.3.  Краткая характеристика природных условий …………………................       10

1.3.1  Почвенно-климатические  ресурсы……………………………………..        10

1.3.2. Инженерно-геологические  условия…………………………………….        12

1.3.3. Гидрография  и  ресурсы  поверхностных  вод…………………………        13

1.3.4. Минерально-сырьевой  комплекс……………………………………….         14

1.4.  Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и

использованию…………………….………………………………….……         15

2. Социально-экономическое состояние территории …………….….………....         15

2.1. Сведения  о  программах  комплексного  социально-экономического

развития  муниципального  образования…………………………………………        15

2.1.1.  Государственные  программы  Курской  области………………………        15

2.1.2.  Муниципальные  программы  Железногорского  района  Курской

Области…………………………………………………………………...         17

2.1.3.  Муниципальные  программы  Веретенинского  сельсовета

Железногорского  района  Курской  области ………………………………………     17

2.2.  Агропромышленный  комплекс ….………………………………….……         18

2.3.  Объекты культурного наследия……………..………………………….…         19

2.4.  Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции       20

2.5.  Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………..…        26

2.6.  Социальное обслуживание населения …………………………………..…      27

3.  Современная архитектурно-планировочная организация территории.                   31

3.1. Расселение и система населенных мест ………………….………..…….…       31

3.2. Транспортная инфраструктура ………………….………………………..…       32

3.3.  Инженерная инфраструктура …………………….………………………..        34

3.3.1.  Водоснабжение…….………………………………………………………       34

3.3.2. Водоотведение……….……………………………………………….……        35

3.3.3. Электроснабжение……….………………………………………..………        35

3.3.4. Теплоснабжение……………………………………………….………….         35

3.3.5. Газоснабжение……………………………………………….………….…        35

3.3.6. Связь…………………………………………………………………………      36

3.4.  Перечень мероприятий по развитию  функционально-планировочной

структуры территории. ……………………………………………………          37

3.4.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  за  счет  их

территориального  развития……………………………………………......       37

3.4.2. Предложения  по  территориальному  планированию  и  этапы  их

реализации…………………………………………………………………..      38

ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ :

1.  Карта современного  использования  территории

муниципального  образования .                                                              Лист 1

2.  Карта  анализа  комплексного  развития  территории  и

размещения  объектов  местного  значения  с  учетом

ограничений   использования   территории  муниципального

образования .                                                                                            Лист 2

3.  Карта    транспортной , инженерной   инфраструктур  и

инженерного  благоустройства  территории  муниципального

образования  .                                                                                           Лист 3

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план (далее – Генплан)  Веретенинского сельского поселения (далее МО «Веретенинский  сельсовет ») Железногорского   района   Курской   области  разработан  в  2014 году   МУП  «Центр  архитектуры  и  градостроительства

г.  Курска ».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса  Российской Федерации (далее – РФ) и техническому  заданию  на разработку  Генплана  и  отвечают  действующим  нормам и  правилам.

Генплан  является  муниципальным  нормативно - правовым  актом  и , учитывая местную специфику , регламентирует градостроительную деятельность на территории МО  «Веретенинский  сельсовет », основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан действует на территории МО «Веретенинский  сельсовет » в пределах границ поселения.

Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градострои-  тельных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки МО «Веретенинский              сельсовет ».

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

Генплан состоит из обобщенных  карт по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории  МО «Веретенинский  сельсовет », размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям  , анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

В   работе    учитывались    проектные    материалы     Схем    территориального планирования   Курской  области   и   Железногорского   района   ,   другие    источники информации .

Проект Генплана состоит из текстового и графического материала , на бумажных и электронных носителях.

МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

    - Анализ существующего состояния территории и градостроительная

ситуация

1.1.    Железногорский  муниципальный  район.

Железногорский  муниципальный  район – самый  северный  район  Курской  области  с  административным  центром  в  г. Железногорск . На  севере  и  северо-востоке  Железногорский  район  граничит  с  Орловской  областью , на  юго-востоке - с  Фатежским  районом , на  юге   -   с  Конышевским  районом ,  с   западной   стороны    -   с   Дмитриевским   районом  Курской   области .

C 21 октября  2004 года ( Закон  Курской  области  № 48-ЗКО « О  муниципальных образованиях  Курской  области » , в редакции Законов Курской области от 26.04.2010 г. № 26-ЗКО , от 10.09.2010 г. № 64-ЗКО ) на территории муниципального района имеется  18 сельских  муниципальных   образований  .

Законом  Курской  области  от  26.04.2010 года  № 26-ЗКО « О  преобразовании  некоторых  муниципальных  образований  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные   акты    Курской    области »   были   преобразованы   путем  объединения  ,  не   влекущего   изменения   границ   иных   муниципальных

образований , граничащие  между  собой  муниципальные  образования  Разветьевский  и  Расторогский  сельсоветы  и  в  итоге  в  составе  муниципального  района  образовались  17  сельских  поселений :

Муниципальное  образование                        Административный  центр

Андросовский  сельсовет                                   село  Андросово

Басовский  сельсовет                                          деревня  Басово

Веретенинский  сельсовет                                  село  Веретенино

Волковский  сельсовет                                        село  Волково

Городновский  сельсовет                                    деревня  Городное

Кармановский  сельсовет                                   село  Карманово

Копенский  сельсовет                                         деревня  Копёнки

Линецкий  сельсовет                                          село  Линец

Михайловский  сельсовет                                  слобода  Михайловка

Нижнеждановский  сельсовет                           деревня  Нижнее  Жданово

Новоандросовский  сельсовет                           поселок  Новоандросово

Разветьевский  сельсовет                                   село  Разветье

Рышковский  сельсовет                                      село  Рышково

Снецкой  сельсовет                                             деревня  Снецкое

Студенокский  сельсовет                                    деревня  Студенок

Троицкий  сельсовет                                          село  Троицкое

Трояновский  сельсовет                                     село  Трояново

В  Железногорском  районе   насчитывается   112  сельских    населенных  пунктов , численность   населения   района  по  состоянию   на  01.01.2013 г. составляла  16553 человек , в  том  числе  сельского  -  14708  человек .

Согласно  данным   схемы  территориального  планирования  Железногорского  района   численность  населения   на  2020 г.  планируется  по  инерционному  пути  развития  района - 14384  человека ,  по  инновационному  сценарию   развития - 17544 человека .

В  основу «инерционного» сценария  прогноза  положена  гипотеза  медленной  стабилизации  демографических  показателей .

«Инновационный»  сценарий  основывается  на  более  существенном  росте  рождаемости , увеличении  продолжительности  жизни , формировании  условий  для  миграционного  прироста .

Площадь  территории    -   991,03  км²  или  3,3 %  территории  Курской  области

1.2         Общие сведения.

МО «Веретенинский  сельсовет » наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных  образованиях  Курской  области »  и  является одним  из  17  аналогичных  административно-территориальных образований (поселений)  Железногорского  района Курской  области .  Площадь  МО «Веретенинский  сельсовет » – 29,3 кв. км . Территория  сельсовета  располагается  в  центральной  части  муниципального  района .

МО «Веретенинский  сельсовет»  с   северной  и  западной  сторон  граничит  с МО « Разветьевский  сельсовет »  и  МО «Рышковский  сельсовет» , с  восточной  стороны  с  МО «Город  Железногорск»  и  МО « Андросовский  сельсовет » , с  южной  стороны  с  МО «Михайловский  сельсовет» .

На  севере  граница  поселения  проходит  по  южной  границе  лесфонда ( урочище  Щека ) , пересекая  автодорогу  Тросна-Калиновка , затем  огибая  населенные  пункты – поселок Долгая  Щека  и  поселок  Горняцкий , по  южной  границе  садоводческого  общества «Металлург» , далее  обходит  заболоченную  пойму  реки  Речица , пересекает  железную  дорогу , идет  вдоль  лесфонда ( урочище  Опажье ) , по  южной  границе  садоводческого  общества «Горняк» (зона «Веретенино» ) , пересекая  автодорогу ОАО «Михайловский  ГОК»  в  юго-восточном  направлении  по  реке  Речица  до  пересечения  реки  Речица  с  автодорогой  на  д. Остапово . Далее  граница  проходит  в  в  юго-западном  направлении  от  реки  Речица , пересекая  полотно  железной  дороги  по  северной  окраине  деревни Остапово  до  границы  отвода  отвала «5 ОАО «Михайловский ГОК» , затем  поворачивает  на  90  градусов  и  идет  вдоль  границы  отвала  №5  до  лесфонда ( урочище Гнанка ), далее  по  северной  окраине  урочища  , пересекая  железную  дорогу  по  пойме  реки Чернь , потом  включая  реку  Чернь  до  её  слияния  с  рекой  Свапа  и  далее  по  южному  берегу  реки на  расстоянии  около 1,2 км. , затем  граница  пересекает  пойму  реки  Свапа  в  100 м.  восточнее  окраины  поселка  Ленинский , пересекая  автодорогу «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец , в  северо-западном  направлении  по  пойме  реки Понышовка  и  южным  окраинам  лесфонда (урочища  Кожухов  Яр  и  Аленкин  Яр) , включая  существующий  глиняный  карьер , переходя  через  автодорогу  «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец  до  лесфонда  (урочище  Отъезжее) , затем  граница  проходит  по  восточной  границе  лесфонда , пересекая  автодороги «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец  и Тросна-Калиновка , до  водозаборной  скважины , далее  поворачивает  на  90 градусов  до  автодороги  на  с. Ажово , по  автодороге  в  восточном  направлении  до  поворота  автодороги  на  с. Разветье , затем  квлючая  многолетние  сады  до  лесфонда (урочище  Роща) ..

В  состав   МО «Веретенинский  сельсовет »  входят  7  населенных  пунктов :

с. Веретенино , с. Гнань ,  п. Горняцкий , п. Долгая  Щека , п. Золотой , п. Сторж ,

п. Рынок .

.

Административным   центром   МО   «Веретенинский  сельсовет »   является  –

село   Веретенино  .

Численность  населения  МО «Веретенинский  сельсовет »  на  01.01.2014 г. составляет  1010  человек  , что  составляет  6,9 %   от  численности  сельского  населения   Железногорского   района  .

1.3. Краткая характеристика природных условий.

1.3.1.  Почвенно-климатические  ресурсы

Климатические  условия    территории сельсовета  характерны для  северного      агроклиматического  района  Курской  области , по  условиям  теплообеспеченности  растений  - умеренный  пояс , входящий  в  состав  лиственно-лесной  климатической  области  России .

Среднемесячная  температура  самого  теплого  месяца ( июль ) + 19,2°С  .

Сумма  температур  за  период  с  температурой  выше  +10°С  ( в  период  активной  вегетации )  составляет  2408 , выше +5°С   - 2689 .

Зима ( декабрь – февраль ) умеренно-холодная , с  преобладанием  облачной  погоды . Характерны  устойчивые  морозы  в  пределах  от -5  до -12°С . В  январе  и  феврале  морозы  в  отдельные  периоды  достигают  -25 , -30°С . Устойчивый  снежный  покров  образуется  в  конце  ноября , мощность  его  к  концу  зимы  достигает  0,2-0,6 м . Грунты  к  концу  зимы  промерзают  на  глубину  0,6-0,8 м .

Весна ( март – май ) прохладная , с  неустойчивой  погодой . Характерны  периодические  похолодания , во  время  которых  температура  ночью , даже  в  мае , иногда  опускается  до 0°С   и  ниже . Осадки  выпадают  преимущественно  в  виде  дождей , хотя  в  первой  половине  апреля  еще  возможны  снегопады .Снежный  покров  обычно  сходит  к  середине  апреля

Лето ( июнь -  август ) умеренно-теплое , около  половины  дней  за  сезон  ясные  и  малооблачные . Температура  воздуха  днем 16-20°С  ( в  июле  иногда  повышается  до  28-30°С ) , ночью  10-15°С . Летом  выпадает  наибольшее  в  году  количество  осадков   ( дней  с   дождем  13-15  ежемесячно ) . Характерны  кратковременные  ливни , иногда  с  грозами , но  бывают  также  и  затяжные  моросящие  дожди , особенно  во  второй  половине  лета .

Осень ( сентябрь – ноябрь ) до  конца  сентября  сравнительно  теплая , с  преобладанием  малооблачной  погоды . В  октябре  погода  становится  прохладной , пасмурной , по  ночам  в  это  время  бывают  регулярные  заморозки . В  ноябре  наступает  резкое  похолодание . Осадки  выпадают  главным  образом  в  виде  затяжных  дождей , чередующихся  со  снегопадами  . Дней  с  туманом  4-8 ежемесячно .

Абсолютный  максимум  температуры  + 40 °С , абсолютный  минимум  - 37 °С .

Среднегодовое количество осадков  552  миллиметров , две  трети  годового  объема  осадков  выпадает  в  виде  дождя , остальное -  в  виде  снега .

Максимальные  скорости  ветра  в  зимний  период  фиксируются  при  ветрах  южных  и  юго-западных  направлений  4,9-5,0 м/сек , в  летний  период  при  ветрах  северо-западного  и  западного  направлений  3,3-*3,8 м/сек . Среднегодовая  скорость   ветра  4,1 м/сек .

Почвенный   покров   представлен   в   основном   серыми   лесными   почвами  с  подстилающими  слоями  из  песков  и  супесей .

Механический  состав  почв  неоднороден  от  песчаного  до  среднесуглинистого , преобладают  же  в  основном  среднесуглинистые  и  легкосуглинистые  почвы .

Лессовидные  отложения  среднесуглинистого  механического  состава  содержат  37,2-38,2 %  физической  глины  . Песчаные  отложения  содержат  3,0-5,0 % физической  глины .

Природные условия в целом благоприятны для хозяйственной деятельности  и  развития  сельского   хозяйства .

    - Инженерно-геологические условия

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне  на   надпойменных террасах   реки Свапа (бассейн р. Днепр), в зоне  водосбора  реки  и её  притока р. Речица.

Местность со средним перепадом высот, в отметках 156.3 на уровне меженя  р. Свапа  – 229.4 с подъёмом от пойменной части рек в южном и северном  направлениях, более пологими-южными склонами и надпойменным и террасами.

В пойменной части рек Свапа, Речица имеются  значительные подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счёт подпора реки на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русла, приёма поверхностных стоков).

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован. В период весеннего половодья, интенсивного воздействия осадков в результате неорганизованного поверхностного стока имеют место подтопления объектов жилого фонда, объектов транспортной инфраструктуры, просадочные явления  в грунтах.

Густота овражно-балочной сети ниже средней, с овражными врезами в долины водотоков и эрозионными размывами. В зоне активации эрозионных процессов находятся территории сельсовета, расположенные  на северных скатах долины реки Свапа  и надпойменных террасах.

На р. Свапа отдельными участками развита боковая береговая эрозия, сопровождающаяся незначительными оползневыми явлениями.

Склоны и долины  балок  и оврагов заполнены  кустарниковой и смешанной лесной растительностью.

По условиям поверхностного строительства территории сельсовета, прилегающие к долине реки Свапа, находящиеся на северных водораздельных пространствах, высоких надпойменных террасах, расположены на породах комплекса нерасчленённых покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лёссами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных  воронок. Комплекс распространен сплошным чехлом на водораздельных пространствах, склонах речных долин и местами на высоких надпойменных террасах.

Территории сельсовета , находящиеся в  долине реки Свапа, Речица , нижних надпойменных террасах , расположены на породах аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса , который  представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия.

Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Территории сельсовета, находящиеся в пойменной части водных объектов, оврагов и балок расположены на породах  аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса (комплекса внеледниковых отложений). Комплекс представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии.

Подстилающими породами (породами коренной основы) долин водных объектов, нижних надпойменных террас, являются  породы альб-сеноманского инженерно-геологического комплекса ,    комплекс  сложен  песками  мощностью  от 4 до 55 м.

Породами коренной основы северных высоких надпойменных террас являются породы турон-маастрихтский инженерно-геологического комплекса. Комплекс  залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м.

Комплексы являются средой  развития  преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок, плоскостного смыва.

1.3.3.    Гидрография  и  ресурсы  поверхностных  вод

На  территории  сельсовета  расположена  река  Свапа  со своими  притоками

р. Речица  и  р. Чернь  (бассейн р. Днепр)  и  четыре  пруда  –  Нижнее  озеро площадью

5,0 га  и   Верхнее  озеро  площадью  14,0 га  в  с. Веретенино ,   пруд  в  п. Сторж  площадью  3,0 га  и  пруд  в  с. Гнань  площадью  4,0 га .

Кроме  того  на  территории  сельсовета  находится  артезианский  водоисточник  « Гнань » , который   администрация  сельсовета  намечает  благоустроить  в  2015 году .

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета  на р. Свапа - среднее   (при половодье 1% обеспеченности  с подъёмом воды до 3 м от «0» уровня гидропоста, с затоплением  пойменной части реки ) .

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к частичному затоплению объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), находящихся в пойменной части водных объектов.

Катастрофические паводки на территории сельсовета не регистрировались.

1.3.4.  Минерально-сырьевые ресурсы

Из  природных  ресурсов  на  территории   района   наиболее  распространены  - железные  руды , глины , суглинки  кирпичные , мел , минеральные  краски , пески  строительные  и  силикатные , золоторудные  и  платиновые  проявления .

Твердые   полезные  ископаемые  , имеющие  перспективу  промышленного  производства  и  использования   на  территории  сельсовета  не  выявлены .

1.4.   Земельный фонд.

По данным, представленным администрацией  МО « Веретенинский  сельсовет » на территории  имеются земли следующих категорий:

Баланс земель на территории  МО «Веретенинского  сельсовета»

(существующее положение)                                         Таблица №1.

| № п/п | Наименование зон | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1421,0 | 48,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 470,0 | 16,0 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта , связи и иного назначения | 333,8 | 11,4 |
| 4. | Земли лесного фонда | 705,2 | 24,1 |
| 5. | Общая площадь земель (в границах МО) | 2930,0 | 100 |

Данные , приведенные  в  таблице  1, графически  можно  представить  следующим образом .

2. Социально-экономическое состояние территории.

2.1. Сведения  о  программах  социально-экономического  развития

муниципального  образования

2.1.1.  Государственные программы Курской области

Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» .

Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» .

Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» .

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» .

Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» .

2.1.2.  Муниципальные  программы  Железногорского  района   Курской  области

Муниципальная программа «Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  Железногорском  районе  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие  образования  в  Железногорском  районе  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие культуры в Железногорском районе Курской области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности  Железногорского  района Курской области  на  период  2010-2015 годы  и  на  перспективу  до  2020 года» .

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие  экономики  Железногорского  района  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  на  территории  Железногорского  района  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения  на  период  2014-2016 годов  и  на  перспективу  до  2020 года» .

Муниципальная  программа «Экология  и  природные  ресурсы  Железногорского  района  на  2014-2016 годы» .

2.1.3.   Муниципальные   программы  Веретенинского  сельсовета  Железногорского  района  Курской  области

Муниципальная программа «Устойчивое  развитие  сельских  территорий на  2014-2017 годы» .

Муниципальная программа «Обеспечение  эффективного  осуществления  полномочий  муниципального  казенного  учреждения «Отдел  хозяйственного  обеспечения  администрации  Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области  на 2014-2016 годы» .

Муниципальная программа «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан  в   Веретенинском сельсовете Железногорского района Курской области  на 2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие информационного  общества в  Веретенин- ском  сельсовете  Железногорского района Курской области на 2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие муниципальной  службы в  муниципальном  образовании «Веретенинский сельсовет» Железногорского  района  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная  программа  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  муниципального  образования «Веретенинский  сельсовет» Железногорского  района  Курской  области  на 2014-2017 годы» .

Муниципальная программа «Экология  и  природные  ресурсы в Веретенинском сельсовете  Железногорского  района  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом в  Веретенинском сельсовете Железногорского  района  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Развитие муниципальных  учреждений  культуры  Веретенинского  сельсовета  Железногорского  района  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Обеспечение  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  в  муниципальном  образовании «Веретенинский сельсовет» Железногорского  района  Курской  области  на  2014-2020 годы» .

Муниципальная программа «Снижение  риска  последствий чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного  характера в  администрации Веретенинского сельсовета  Железногорского  района  Курской области на 2014-2020 годы» .

2.2.  Агропромышленный  комплекс.

На  территории  Веретенинского  сельсовета  сельскохозяйственное  производство  не  развито  , из  объектов  промышленного  и  коммунально-складского  назначения   следует  отметить  нахождение    отвала  породы  ОАО «Михайловский ГОК» .

Основной целью территориального планирования  является  создание  эффективного  механизма  функционирования  агропромышленной  отрасли  и обеспечения  ее сбалансированного развития на территории муниципального образования.

Достижение цели предусматривает  решение следующих задач:

- развитие  растениеводства – выращивание  зерновых культур на зерно;

- выращивание молодняка крупного рогатого скота и  свиней на мясо;

- формирование законченных циклов  производства  и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе  за счет строительства перерабатывающих предприятий  и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности  и различной специализации;

- улучшение качества жизни на селе  путем разработки  и реализации  целевых подпрограмм социального  и инженерного характера и др.

Дальнейшее развитие  аграрной  сферы  Железногорского  района  во многом  будут определять стратегии развития  основных компаний  - собственников  сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты  во многом зависят  от потребностей рынка . Тем не менее, можно выделить  основные направления развития отрасли :

- постепенное обновление  основных фондов в сельском хозяйстве,  интенсификация  производства ;

- развитие высокотоварного  растениеводства , ориентированного  на наиболее  востребованные  на рынке  культуры: сахарную свеклу, зерновые ;

- развитие высокоинтенсивного  животноводства, чему способствует   удобное транспортное положение  района, что способствует  сбыту продукции на  наиболее емких рынках .

2.3.   Объекты культурного наследия.

По данным инвентаризации  памятников , проходившей в рамках Российской  программы  «Наследие» (1992-1995г.г.) на территории  МО «Веретенинский  сельсовет» Железногорского района Курской области зарегистрированы следующие объекты  культурного  наследия :

памятник   истории  регионального  значения -   памятник  жителям

с. Погорелое , сожжённого  немецко-фашистскими  захватчиками в  п. Горняцкий ;

выявленные  памятники  археологии  :

-   Гнань   Курганный   Могильник  1  в  с. Гнань ;

-   Гнань   Курганный   Могильник  2  в  с. Гнань .

2.4.   Население (демографическая ситуация).

Анализ динамики и тенденции.

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным Заказчиком .

Общая численность населения, проживающего на 01.01.2014 г.  в Веретенинском   сельсовете, составляет 1010 человек или  6,1 % жителей Железногорского района .

Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных

пунктов за период  2010-2013гг

Таблица №2

| №п/п | Наименование населенных пунктов | Числен ность, чел. на 01.01.11г | Числен ность, чел. на 01.01.12г | Числен ность, чел. на 01.01.14г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Веретенино | 430 | 467 | 410 |
| 2 | п.Горняцкий | 393 | 406 | 421 |
| 3 | п.Долгая Щека | 67 | 59 | 57 |
| 4 | с.Гнань | 63 | 61 | 56 |
| 5 | п.Золотой | 27 | 24 | 29 |
| 6 | п.Сторж | 33 | 32 | 29 |
| 7 | п.Рынок | 11 | 7 | 8 |
|  | Итого | 1024 | 1056 | 1010 |

Из данных таблицы видно, что в Веретенинском  сельском поселении в двух населенных пунктах – это село Веретенино и поселок  Горняцкий   наблюдается тенденция к росту численности  населения . Происходит  это за счет притока населения из  близлежащих малоперспективных  населенных  пунктов  и  роста  рождаемости .

Структура населения по основным  возрастным группам на 01.01.2014г

Таблица № 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Числен ность всего, чел. | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30 лет | От30 до39 | От40 до 49 | От 50 о 59л | Старше 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Веретенино | 410 | 74 | 52 | 121 | 67 | 96 |
| 2 | п.Горняцкий | 421 | 112 | 70 | 56 | 76 | 107 |
| 3 | п.Долгая Щека | 57 | 6 | 7 | 4 | 17 | 23 |
| 4 | с.Гнань | 56 | 4 | 4 | 7 | 13 | 28 |
| 5 | п.Золотой | 29 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 |
| 6 | п.Сторж | 29 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | п.Рынок | 8 | - | 2 | - | 3 | 3 |
|  | Итого | 1010 | 205 | 151 | 196 | 187 | 271 |

Структура населения по возрастным группам показывает, что   население Веретенинского  сельсовета старше 50 лет составляет 45,3%.

Структура  работающего населения

Таблица № 4

| №п/п | Наименование населенного пункта | Числ. Трудо-спо-соб- ного Насе- ле- ния, чел. | Промышлен- ность | служащие | Сту- ден- ты | Дети | Тор- Гов- Ля, общепит | Об- ра- зо ва ние | Здра Во Охра Не ние | С/х | Куль Ту | Трансп ,связь | Ст Ро Ите ли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Веретенино | 204 | 44 | 15 | 8 |  | 52 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 25 |
| 2 | п.Горняцкий | 216 | 51 | 20 | 10 |  | 44 | 5 | 6 | 8 | 2 | 19 | 21 |
| 3 | п.Долгая Щека | 22 | 5 | 3 | - |  | 2 | - |  | 2 |  | 7 | 2 |
| 4 | с.Гнань | 8 | 2 | - | - |  | - | - |  |  |  | 3 | - |
| 5 | п.Золотой | 13 | 3 | - | - |  | 2 | - |  |  |  | 3 | 2 |
| 6 | п.Сторж | 9 | - | - | - |  | 2 | - |  |  |  | 2 | 3 |
| 7 | п.Рынок | 2 | - | 1 | - |  | - | - |  |  |  | - | 1 |
|  | Итого | 474 | 105 | 38 | 18 |  | 102 | 11 | 8 | 20 | 5 | 46 | 54 |

Структура численности по населенным пунктам на 01.012014г

Таблица № 5

| № п/п | Наименование Населенных пунктов | Численность всего, чел. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | женщин | мужчин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Веретенино | 410 | 210 | 200 |
| 2 | п.Горняцкий | 421 | 223 | 195 |
| 3 | п.Долгая Щека | 57 | 22 | 35 |
| 4 | с.Гнань | 56 | 21 | 35 |
| 5 | п.Золотой | 29 | 13 | 16 |
| 6 | п.Сторж | 29 | 13 | 16 |
| 7 | п.Рынок | 8 | 4 | 4 |
|  | Итого | 1010 | 506 | 504 |

В   общей   численности   населения   сельсовета  женщин  50,0 процентов.

Структура населения поселения на 01.01.2014г

Таблица № 6

| №п/п | Наименование Населенных пунктов | Количество,чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | младше трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Веретенино | 37 | 204 | 169 | 410 |
| 2 | п.Горняцкий | 56 | 216 | 149 | 421 |
| 3 | п.Долгая Щека | - | 22 | 35 | 57 |
| 4 | с.Гнань | 4 | 8 | 44 | 56 |
| 5 | п.Золотой | 2 | 13 | 14 | 29 |
| 6 | п.Сторж | 1 | 9 | 19 | 29 |
| 7 | п.Рынок | - | 2 | 6 | 8 |
|  | Итого | 100 | 474 | 436 | 1010 |

Трудоспособное население на 01.01.2014 г. составило 46,9% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 10%, старше трудоспособного возраста – 43,1%. Население трудоспособного  возраста стареет. Учитывая тот факт, что население поселения стареющее, необходимо подумать о развитии промышленной и социальной баз, что позволит закрепить население  поселения и  за счет миграции трудоспособного населения развивать Веретенинский сельсовет.

За 2011-2014 гг. демографическая динамика была отрицательной. Общая убыль населения складывалась в основном из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся).

Всего за исследуемый период  население сократилось на 14 чел. (в год 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              чел.), или на 1,4% (общая среднегодовая убыль – 0,46%).

В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение численности населения поселения влияет слабое экономическое и социальное развитие района, а именно, отсутствие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объектов социального назначения. Это заставляет население перемещаться в районные и областные центры.

Прогноз численности населения

Анализ  современной  ситуации выявил основные направления демографических  процессов  в  Веретенинском  сельсовете - уменьшение  численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения .

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2035 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: на 01.01.2020 г. (первая очередь генерального плана) и на 01.01.2035 г. (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета

Таблица № 7

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | иновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2013 г.) | 1010 | 1010 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -1,38 | -0,46 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2020 г., чел | 940 | 990 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2035 г., чел. | 820 | 940 |

Инерционный метод прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 6,72%,  к 2035 году число жителей поселения достигнет 820 чел. 81,0% к уровню 2014 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами (на 6,8% за 20 лет). Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Веретенинского  сельсовета к 2035 году составит 940 чел. На I очередь (2020 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения снизится до 990 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Веретенинского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание оставшегося на своей территории, а также  привлечение со стороны трудоспособного населения.   Для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития МО «Веретенинский сельсовет».

В соответствии с данными, представленными администрацией МО «Веретенинский  сельсовет» ,  наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2014г.  составляет 37300  м2 .  Жилой  фонд представлен  преимущественно усадебной   жилой  застройкой  ( 33900 м2 ) , доля  многоквартирной  жилой  застройки  составляет  3400 м2  или  немногим  более  10 % жилого  фонда поселения .

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий

качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность  составляет   36,9  м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования МО «Веретенинский  сельсовет» является  относительно  высоким (таблица №8).

Всего  в  7 населенных пунктах  –  591  жилой  дом .   Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным  водопроводом составляет около 72,0 % ,  природным газом  – около  90 % ,  система водоотведения  - местные  выгребы в  индивидуальной  жилой  застройке  и  групповые  установки – в  секционной  жилой  застройке .

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения

Таблица № 8

| № п/п | Обеспеченность инженерным оборудованием | Кол-во домов | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод в доме | 425 | 71,9 |
| 2 | Водопровод уличный из колонок | 15 | 2,5 |
| 3 | Канализация индивидуальная | 308 | 52,1 |
| 4 | Канализация групповая | 3 |  |
| 5 | Газификация | 524 | 88,0 |
| 6 | Телефонизация | 115 | 19,0 |

2.6.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Спортивные объекты;

- Учреждения  и  предприятия  обслуживания .

Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания

Таблица № 9

| № п/п | Учреждения,предприятия | Ед. изме- рения | Совр. Состо- яние | Необхо- димо по нормам | % обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные детские учреждения | Мест | 0 | 20 | 0 | Региональные нормы град. проектирования |
|  |  | На 1000 чел. |  | 32 |  |  |
|  | Охват детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 70 |  | СП 42.13330.2011 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащ. | 54 | 80 |  | Региональные нормы град. проектирования |
|  |  | На 1000 чел |  | 87 |  |  |
|  | Охват детей в возр 7-17 лет | % |  | 100 |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещ.в смену | 0 | 17 | 0 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 18,15 |  | Региональные нормы град. Проектирования |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы ит.п.) | Мест в зале | 30 | 280 | 10 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 300 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 5 | Библиотеки | Един хранения | 6000 | 5640 | 100 | СП 42.13330.2011 |
|  |  | На 1000 чел. |  | 6000 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы | кв.м | 0 | 60 | 0 |  |
|  |  | На 1000чел. |  | 60 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 0 | 6600 | 0 |  |
|  |  | На 1000чел. |  | 7000 |  | Региональные нормы град. проектирования |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазин смешанной торговли | М2 | 40 | 280 | 15 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 300 |  | СП 42.13330.2011 |
| 9 | Предприятие общественного питания | Пос.мест | 0 | 38 | 0 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 40 |  | По заданию на проектирование |
| 10 | Предприятие централизованного выполнения заказов | Раб.мест | 0 | 3 | 0 |  |
|  |  | На 1000 чел. |  | 3 |  | По заданию на проектирование |
| Административно-хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Административные здания | Объект на пос.. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12 | Отделение связи | Объект на пос.. | 1 | 1 | 100 |  |
| 13 | Опорный пункт охраны порядка | Объект на пос.. | 1 | 1 | 100 | По заданию на проектирование |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7 - 17 лет этими учреждениями . На основании                             СП 42.13330.2011 обеспеченность детей  дошкольного возраста  поселения ДДУ общего типа, должна составлять 70% . В МО «Веретенинский сельсовет» детские  дошкольные  учреждения  отсутствуют  при  необходимом  нормативе  20 мест.

На основании СП 42.13330.2011 обеспеченность детей  школьного  возраста общеобразовательными учреждениями должна составлять 100%  при обучении в одну смену.  Общеобразовательные учреждения в МО «Веретенинский сельсовет»   представлены основной  школой на  54  учащихся  в  с. Веретенино , в  частично  разрушенном  при  пожаре  здании , при  необходимом  нормативе    вместимости    80  учащихся .

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора  в  амбулаторный .

Амбулаторно-поликлинические учреждения с  необходимым набором  услуг ,  согласно   «Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г.

N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»,  на территории МО «Веретенинский сельсовет » отсутствуют .

Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами  и  направлена на  создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества , за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

В  настоящее   время   на  территории  сельсовета  имеется   только   ФАП в  селе  Веретенино .

МО «Веретенинский сельсовет»  спортивными сооружениями  в  части  спортивных  залов  и  плоскостных спортивных  сооружений  не  обеспечено , имеется  только  необустроенная  спортплощадка  при  школе  в  с. Веретенино .

Обеспеченность  жителей  поселения  учреждениями  культуры  находится ниже нормативного  уровня . Учреждения культуры в поселении представлены  МКУ «Веретенинский  клуб  досуга» ,  находящимся  в  приспособленном  здании и МКУ «Веретенинская  сельская  библиотека» .

Из  приведенных выше  показателей следует :

По учреждениям образования  - ДДУ , общеобразовательными учреждениями  и детскими учреждениями  дополнительного  образования  -   население поселения  не обеспечено .

По учреждениям здравоохранения -  в  части амбулаторно-поликлинических учреждений  поселение  не  обеспечено .

Учреждениями культуры (библиотеками , клубами и пр.)  население  поселения обеспечено  частично .

Обеспеченность  объектами  физической  культуры  и  спорта  (спортивными  залами , открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) МО «Веретенинский сельсовет»   не обеспечен .

Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены  административным  зданием  в  с. Веретенино  и  обеспечивает  потребности  поселения .

Остальные  виды  обслуживания  (в частности: торговля, общественное питание , бытовое  обслуживание) - находятся  в  подавляющем большинстве в частной собственности , поэтому нормируется только  нижний  предел  потребности и их развитие  определяется  рыночными  отношениями – принимается , что обеспеченность населения  ими соответствует потребности , в пределах экономической  целесообразности  существования  учреждений .

3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

МО «Веретенинский сельсовет»  – муниципальное образование в составе Железногорского  района  Курской  области  России .

Анализируя сельское расселение МО «Веретенинский сельсовет»  можно привести следующие сравнительные характеристики , отраженные в следующей таблице :

Таблица №10

| N п/п | Наименование показателей | Территория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Железногорский район | МО «Веретенинский сельсовет» |
|  | Территория , кв. км. | 991,03 | 29,3 |
|  | Население (всего) , чел. | 16553 | 1010 |
|  | в т.ч. сельское население | 14708 | 1010 |
|  | Плотность населения (всего) , чел / кв.км | 16,7 | 34,5 |
|  | Количество сельских НП | 113 | 7 |
|  | Средняя численность населения в НП , чел. | 146 | 144 |

Из  анализа  расселения  можно  сделать  вывод  о том , что плотность населения  на  территории   МО  «Веретенинский сельсовет »  более  чем  в  2 раза  выше  , чем   среднерайонная  .

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная  структура  сельсовета  представлена  участком  автомобильной дороги  федерального  значения  Тросна - Калиновка , протяженностью  в  пределах  сельсовета  1,1  км ,  автомобильными  дорогами  регионального  и межмуниципаль- ного  значения  и  сетью  автомобильных  дорог  местного  значения  поселения .

В  соответствии  с  перечнем  автомобильных  дорог ( постановление  Администрации  Курской  области  от  28.07 2006 г. № 76  « Об  утверждении  перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  Курской  области » (в  редакции  постановления Администрации  Курской  области  от  07.10.2010 г.  № 455-па  ) по территории  сельсовета  проходят  автомобильные  следующие  дороги  общего  пользования .

Регионального  значения  -  «Тросна - Калиновка» - Михайловка – Линец

( 38 ОП РЗ 38К-035 ) , протяженностью  4,8 км. ;

Межмуниципального  значения :

-    Михайловка – ст. Остапово ( 38 ОП МЗ 38Н – 470 ) ,

протяженностью  2,5 км. ;

-    Остапово – Рынок  ( 38 ОП МЗ 38Н – 527 ) , протяженностью  1,5 км. ;

-     « Тросна – Калиновка » – Веретенино  ( 38 ОП МЗ 38Н – 623 ) , протяженностью

3,0 км. ;

-     « Тросна – Калиновка » - Трояново – Гавриловский » - Щека  ( 38 ОП МЗ 38Н-664 ) , протяженностью  1,0 км .

Кроме  того  на  территории  сельсовета  находятся  автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения  поселения  ,  общей   протяженностью                21,8 км. ,  в  том  числе   -  7,0 км.  с  твердым  ( асфальтобетонным )  покрытием  ,                   14,8  км.  с  щебеночным  покрытием  .

Характеристика  автодорог  общего  пользования  приведена  в  таблице

Таблица №11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Дороги , км. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяж. всего | в том числе по типам покрытий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а/б | ц/б | ч/щ | категория |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III | IV | V |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тросна - Калиновка | 36,0* | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | « Тросна - Калиновка» – Михайловка-Линец | 28,9* | 28,9 |  |  | 28,9 |  |  |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Михайловка-ст. Остапово | 8,9* | 8,9 |  |  |  | 8,9 |  |
| 2. | Остапово-Рынок | 1,8* | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |
| 3. | « Тросна - Калиновка» – Веретенино | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 4. | « Тросна - Калиновка» Трояново-Гавриловский»- Щека | 5,0* |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |

*     указана  протяженность  в  пределах  муниципального  района

Существующая  застройка  населенных  пунктов  примыкает  в  основном  к  пойменной  части  водных  объектов  и  имеет  линейную  структуру .

Улично-дорожная  сеть населенных  пунктов  представлена  преимущественно  с  выделением  основной    главной  транспортно-пешеходной  связи  к  которой  примыкают  второстепенные  улицы  и  проезды .

Общая  протяженность  дорог , улиц , проездов  составляет  -   35,7 км. , в  том  числе   поселковых  дорог  –  13,9  км. ,  улиц ,  проездов   в   населенных   пунктах – 21,8  км .

Большинство  улиц  населенных  пунктов не имеют твердого покрытия.

В основные  населенные пункты организованы автобусные маршруты , но интенсивность автобусного движения недостаточна. Автобусные остановки не везде оборудованы   павильонами.

По  территории  сельсовета  проходит  железнодорожная  ветка « Льгов – Курбакинская » Орловско-Курского  отделения Московской  железной  дороги  филиала  ОАО « Российские  железные  дороги » .

3.3.   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение

Водоснабжение   населённых   пунктов   сельсовета   осуществляется   из артезианских скважин  ( общего  пользования  и  индивидуальных ) и  шахтных  колодцев . Подача воды производится электрическими   насосами  с накоплением  в  башнях  Рожновского  и  передачей потребителям  по магистральным сетям  в  т.ч.  и  на  водоразборные  колонки.

Централизованное  водоснабжение  на  территории  Веретенинского  сельсовета  имеют  следующие  населенные  пункты :

-   село  Веретенино ( ул. В. Жданова ) ;

-   село  Гнань ;

-   поселок  Долгая  Щека  ;

-   поселок  Золотой .

Водоснабжение  осуществляется  из  3 скважин  и  3  водонапорных  башен

( с. Веретенино – 1 , с. Гнань – 1 , п. Золотой – 1).   Протяженность  сетей  водопровода  составляет  7,3 км.

В  остальных  населенных  пунктах  водопользование   осуществляется   из  колодцев  каптажного  типа  на  дренирующих  поверхностных  и  грунтовых  водах  и  из  индивидуальных  глубинных  скважин  с  насосами  типа  « Малыш » , в  поселке  Рынок  вода  привозная .

3.3.2.   Водоотведение.

Дома частного сектора оборудованы  местными  выгребами и  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку . Жилая  многоквартирная  застройка  имеет  групповые  канализационные  сооружения .

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей   Железногорских   РЭС  ПО  СЭС  сетевой  компании   филиала  ОАО  « МРСК  Центра »  ОАО « Курскэнерго » .

На обслуживании  находятся  линии  электропередач   протяженностью  57,3 км ,

в   том   числе :   ВЛ  - 110 кВ – 0,5 км ,   ВЛ – 35 кВ -  21,0 км , ЛЭП  10 кВт – 13,4 км ,  ЛЭП  0,4 кВт – 22,4 км .

На  территории  сельсовета  имеется  10  трансформаторных   подстанций            ( КТП 10/04кВ) , обеспечивающих  энергоснабжение  населенных  пунктов  сельсовета , степень  износа трансформаторных  подстанций  10-80 % .

Загрузка  подстанций  позволяет  подключать  к  ним  дополнительные  мощности .

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение  объектов  жилой  и  социальной   сфер  на  территории сельсовета  осуществляется  индивидуально  (теплоисточники  в  частных домовладениях  и  на  объектах  административного  и  социального  назначения) с использованием  твёрдого топлива ,  электроэнергии , газа .

3.3.5. Газоснабжение.

Газоснабжение осуществляется от газопровода-отвода высокого давления от ГРС г. Железногорск .

В настоящее время в МО «Веретенинский сельсовет» газифицировано 524 домовладения  в  пяти населенных пунктах ( с. Веретенино , с. Гнань , п. Горняцкий , п. Долгая  Щека , п. Золотой ) , что   составляет  около  88,0 %  пользователей .

Система  газоснабжения  включает  8 газораспределительных  пункта  , до        9,4 км магистральных  газовых сетей высокого  давления  2-й категории  и 19,7 км  сетей  низкого  давления .

Существующая система газоснабжения не в полной  мере  обеспечивает потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения , объектов жилого фонда на территории сельсовета .

3.3.6. Связь.

На территории  сельского  совета  наиболее  крупным  оператором  связи , предоставляющим  услуги  проводной  местной  и  внутризоновой  телефонной  связи, на долю  которого  приходится  90 %  всех  абонентов  области  является  Курский  филиал  ОАО "ЦентрТелеком".

Услуги  междугородной  и  международной  связи  оказывают  два  оператора : ОАО "Ростелеком" и  ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком".

Услуги  связи  осуществляются  через  РУС .

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи :

Курский филиал  ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн) ;

Курский филиал  ОАО "МТС" ;

Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) ;

ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2) .

На территории сельсовета по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ") .

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории  области  является  Курский  областной  радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

Населенные пункты МО «Веретенинский сельсовет»  имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома .  Обеспеченность  стационарными  телефонами  составляет  только  около  19,0 %  ввиду  интенсивного  развития  систем  мобильной (сотовой)  связи .

Почтовое  отделение  связи   находится  в  приспособленном  помещении  в

с. Веретенино .

3.4. Перечень мероприятий по развитию  функционально-планировочной  структуры территории.

3.4.1.   Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  за  счет  их  территориального  развития  :

-    земельный  участок   1  площадью  68,6  га ,  из  земель  сельхозназначения , включить  в  границы   населенного   пункта  п. Долгая  Щека   для  развития  жилой  застройки  ;

-    земельный  участок   2  площадью  11,8 га , из  земель  сельхозназначения ,где  ранее  размещался  производственный  центр , включить  в  границы  населенного  пункта  с. Веретенино    для     сельскохозяйственного  производства  ;

-    земельный  участок   3  площадью  18,5  га  из  земель   сельхозназначения ,  включить  в   границы   населенного   пункта   п. Сторж   для  развития  жилой  застройки  ;

-    земельный  участок   4  площадью  3,2  га  из  земель   сельхозназначения ,  включить  в   границы   населенного   пункта   с. Гнань   для  развития  жилой  застройки  ;

-    земельный  участок   5  площадью  12,8  га  из  земель   сельхозназначения ,  включить  в   границы   населенного   пункта   с. Гнань   для  развития  жилой  застройки  ;

-    земельный  участок   6  площадью  18,6  га  из  земель   сельхозназначения ,  включить  в   границы   населенного   пункта   п. Золотой   для  развития  производственных  и  коммунально-складских  зон  .

3.4.2.   Предложения  по  территориальному  планированию  и  этапы  их

реализации  .

К основным мероприятиям по территориальному планированию  Веретенинского

сельсовета  относятся:

- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории  сельсовета с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон ;

- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания ;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсовета, в том числе и объектов внешнего транспорта ;

- создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон ;

- развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической  инфра -структуры, комплексное решение вопросов газоснабжения населенных  пунктов ;

- учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельсовета.

Обоснование  предложений  по  территориальному  планированию  смотри  Том 3

« Положения  о территориальном планировании » настоящего  проекта .

В  составе  генерального  плана  сельсовета   выделены  временные  сроки  его реализации :  расчетный  срок  –  2035 год  и  1-я очередь  –  2020 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории : проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки .

Реализация генерального плана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются  Главой  Веретенинского  сельсовета  течение  3-х  месяцев  со  дня  утверждения  генерального  плана .

Органы  местного  самоуправления  Веретенинского  сельсовета  имеют  право также  разрабатывать  и  утверждать  местные  нормативы  градостроительного проектирования  поселения .